# Historique CS4218 n°CS00300055

-13/07/2022 Livraison machine neuve BL n°4034735

-02/07/2022 Appel d’Alexandre Audin, demandes infos sur mise en route + Prb de clignote en permanent de la led --> voir arrêt d'urgence et capteur de grille

-26/08/2022 Appel d’Alexandre Audin : prob fuite raccord sur distri --> contrôler serrages + joints

+ dde liste de pièces (envoyée par mail le jour même)

-30/08/2022 Appel d’Alexandre Audin : demande procédure pour réglage vitesse du tapis d’entrée, explication au téléphone + envoi doc par mail le jour même.

-30/08/2022 Réception demande de garantie en ligne pour fuite sur bague BS du filtre HP de distributeur et vis de bélier desserré cassées contre le coin. + séparateur 300019399

Nous demandons par mail des précisions concernant le séparateur qui n’est pas en photo dans la demande.

-05/09/2022 Réponse par mail de Pierre Coque concerant le séparateur + demande de prise en charge déplacement main d’œuvre et huile. Egalement demande un goujon en garantie car cassé + 1 pour le stock.

-06/09/2022 Nous répondons prendre en charge à titre commercial 1.5H de main d’œuvre + envoi sans facturation d’un kit complet de 2 goujons au titre de participation à l’huile. + Mise en commande du séparateur à déchets.

Départ de la marchandise disponible le jour même (BL4035080)

-27/09/2022 problème de courroie détendue causant perte de puissance de coupe, courroie a patiné doit être remplacée. Pas en stock à ce moment, nous transmettons les références pour qu’ils se fournisse localement. + Demande annulation de la commande du séparateur, le client ayant solutionné le problème.

-15/11/2022 Commande d’un ressort de griffe 7652003496

-06/12/2022 Commande de 2 kit de goujons 765S00000156

-16/12/2022 Réception de la facture pour prise en charge des travaux du 06/09

-19/12/2022 Appel de Pierre Coque : Problème machine coupe de travers, à faire: tester avec guide neuf et chaine neuve, contrôler lubrification, voir vitesse de descente de guide adaptée

-21/12/2022 : Suite appel du 19, le client a essayé avec plusieurs guides, plusieurs chaines ; le graissage est OK, pas d'amélioration. Technicien sur place a constaté que lorsque la chaine est correctement tendue, si il lui fait faire 1/2 tour elle se retrouve détendue. Il pense à arbre voilé.

Envoi par mail procédure de contrôle de pression de descente de guide.

-22/12/2022 : Suite appel de la veille, envoi bon de commande pour bloc de coup complet sous garantie + 1 guide et une chaine facturable.

-23/12/2022 Réception du bon de commande validé : départ de la marchandise le jour même (BL4036658)

-03/01/2023 Appel suite commande du 23/12/2022 toujours pas livrée, le transporteur indique que personne n’était présent pour réceptionner la marchandise le 24/12.

-05/01/2023 Appel d’Alexandre Audin (Répondu par Jimmy) : Suite remplacement du bloc de coupe complet et du guide pas d’amélioration, nous décidons de nous rendre sur place pour intervenir sur la machine.

-12/01/2022 Intervention de notre part directement chez le client M.Leroux, (la machine a 217h) nous constatons que le guide neuf n’a en fait pas été monté car lorsqu’un guide neuf et une chaine neuve sont montés ensemble la chaine ne coulisse plus dans sa gorge. Le client utilise donc un vieux guide qui est usé de façon asymétrique et voilé.

Après contrôle le problème se trouve au niveau du support de guide qui à été abimé suite à un déraillement de la chaine, une bavure s’est formée qui empêche le guide de se mettre en place correctement ; Ceci entraine sa déformation et donc le coincement de la chaine et la coupe en travers.

Nous remettons en état le support de guide simplement en limant la bavure, nous retrouvons alors le fonctionnement normal de la machine que nous faisons constater au client.

Nous expliquons au client les bons gestes pour un fonctionnement optimal de sa machine et les points à surveiller pour l’entretien courant.

A titre commercial, nous offrons au client 100L d’huile hydraulique et le filtre retour pour faire sa première vidange.

-16/01/2022 Appel de suivi à M.Leroux pour s’assurer que sa machine fonctione correctement, message laissé sur le répondeur.

-24/01/2022 Mail Audin pour commande 1 kit goujon.